西咸新区泾河新城产发酒店管理有限责任公司1980泾造中心项目厨房设备

增补部分采购询价文件

采购人：西咸新区泾河新城产发酒店管理有限责任公司

二〇二四年八月

西咸新区泾河新城产发酒店管理有限责任公司1980泾造中心项目厨房设备增补部分采购询价公告

西咸新区泾河新城产发酒管有限责任公司，就1980泾造中心项目厨房设备增补部分采购进行公开询价，欢迎符合资格条件的，有能力提供本项目服务及货物的比选单位参加比选。

一、采购人：西咸新区泾河新城产发酒店管理有限责任公司

二、采购项目名称：西咸新区泾河新城产发酒店管理有限责任公司1980泾造中心项目厨房设备增补部分采购

三、项目概况及采购范围：

项目概况：为1980泾造中心项目餐厅供应厨房设备，具体内容详见采购文件。

采购范围：按照询价人需求清单内容、时间，及时提供服务

（1）供货单位应信誉良好，无相关不良记录；设计及制作费应价格合理，服务良好。

（2）能够按照规定时间完成设计制作及送货。

四、询价单位资格要求

1.具有独立法人资格，具有合格有效的营业执照；

2.询价单位不得在“信用中国”网站列为失信被执行人；

3.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目比选；

4.本项目不接受联合体参加比选。

五、询价响应文件递交截止时间、地点、方式

1.询价响应文件递交截止时间：2024年10月25日17时00分。响应文件递交地点：陕西省西咸新区泾河新城智谷B座12F。

2.逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

六、发布公告的媒介

本采购公告在《陕西西咸新区泾河新城产业发展集团有限公司》官网发布。

七、联系人及联系方式：

采  购 人：西咸新区泾河新城产发酒店管理有限公司

地     址：陕西省西咸新区泾河新城智谷B座12F

联 系 人：李工

联系电话：13572439237

第二部分  询价单位须知

一、项目概况

为西咸新区泾河新城产发酒店管理有限责任公司1980泾造中心项目实施厨房设备增补部分采购。

二、采购范围

采购范围：按照询价人需求清单内容、时间，及时提供服务。

（1）供货单位应信誉良好，无相关不良记录；设计及制作费应价格合理，服务良好。

（2）能够按照规定时间完成设计制作及送货。

三、询价单位资格要求

1.具有独立法人资格，具有合格有效的营业执照；

2.比选单位不得在“信用中国”网站列为失信被执行人；

3.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目比选；

4.本项目不接受联合体参加比选。

四、服务周期：1年（以实际合同签订时间为准）

五、采购最高限价：57698.00元。大写：捌万元整, 支付方式:银行承兑汇票、商业承兑汇票或银行转账方式，以双方确定的付款方式为准。

注：报价不得超出采购最高限价的单价及总价，否则否决其资格。

六、询价响应文件递交时间及地址：

1、询价响应文件递交截止时间：2024年10月25日17:00

2、询价响应文件递交地址：陕西省西咸新区泾河新城智谷B座12F。

3、询价响应文件正本壹份、副本贰份、电子文件（存于U盘）壹份（内容必须包含响应文件的所有内容），报价书正、副本须用A4幅面纸张打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，并清楚标明“正本”字样，装订成册（注：胶装）。

4、询价响应文件的密封袋内装询价书正副共3份，封皮上写明项目名称、招标人名称及参加询价的供应商名称，在封线处加盖法定代表或授权人代表签章或公章。并注明“询价时启封”字样。

七、采购人需求

| 1980 泾造中心项目餐厅增补采购限价报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 数据/材质/参数 | 限价单价 | 小计金额 |
| 1 | 排烟罩 厨房面点区 | 8000*1300*500 | 10.4 | 平 方 | 1.板材均选用 201磨纱贴塑不锈钢板； 2.罩体厚度 1.0mm； 3.防透光过滤网厚度 1.0mm； 4.配备防爆灯、隔油网、集油盒。 | 1000 | 10400 |
| 2 | 排烟罩 洗碗间 | 2000*1000*500 | 2 | 平 方 | 1.板材均选用 201磨纱贴塑不锈钢板； 2.罩体厚度 1.0mm； 3.防透光过滤网厚度 1.0mm； 4.配备防爆灯、隔油网、集油盒。 | 800 | 1600 |
| 3 | 镀锌风管 | 1.0mm | 235 | 平米 | 材质镀锌，风管与法兰一体压制成型，尺寸精确，结构强度高，无焊接，不宜变形，连接紧密，漏风率低；管道1.0mm,加强筋0.8mm，角连接件1.0mm，法兰夹卡1.0mm，内支撑为镀锌，硅酮密封胶密封 | 160 | 37600 |
| 4 | 调风阀 | 600*600 | 2 | 台 | 阀体框架：2mm厚冷轧钢板，叶片：1mm厚镀锌板，轴及连杆：45#钢镀锌钝化处理，轴承为黄铜H62，使用温度：-40℃~95℃或-50℃~300℃。 | 650 | 1300 |
| 5 | 调风阀 | 400*400 | 1 | 台 | 阀体框架：2mm厚冷轧钢板，叶片：1mm厚镀锌板，轴及连杆：45#钢镀锌钝化处理，轴承为黄铜H62，使用温度：-40℃~95℃或-50℃~300℃。 | 478 | 478 |
| 6 | 灶间台 | 300*1200*800 | 2 | 台 | 1.板材均选用 201磨纱贴塑不锈钢板； 2.台面厚度 1.0mm； 3.层板厚度 1.0mm； 4.立柱采用φ47x1.0mm 不锈钢圆管配不锈钢可调子弹脚。 | 800 | 1600 |
| 7 | 角阀 |  | 30 | 个 | 全铜陶瓷阀芯、铜合金加厚单冷 | 20 | 600 |
| 8 | 防鼠板 |  | 6 | 套 | 适配厨房门套 L1140+1410+970+1180+1420+960*500 | 320 | 1920 |
| 9 | 明装空开箱 |  | 5 | 套 | 明装空开箱带空开/含安装 含电缆及辅材 | 100 | 500 |
| 10 | 单拉门工作台 | 2000*750*800 | 1 | 台 | 1.板材均选用 201磨纱贴塑不锈钢板； 2.台面厚度 1.0mm；底板及层板厚度1.0mm； 3.侧板、后背板厚度1.0mm， 门 1.0mm； 4.配备重力可调子弹脚。 | 1700 | 1700 |
| 限价合计：57698元（伍万柒仟陆佰玖拾捌元整） |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分   询价响应文件格式

（正、副本）

西咸新区泾河新城产发酒店管理有限责任公司1980泾造中心项目厨房设备

增补部分采购询价响应文件

供应商：                            （盖章）

法定代表人或授权代表：             （签字或盖章）

日  期：     年    月    日

报  价  书

| 1980 泾造中心项目餐厅增补采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 数据/材质/参数 | 品牌 | 单价 | 金额 |
| 1 | 排烟罩 厨房面点区 | 8000*1300*500 | 10.4 | 平 方 | 1.板材均选用 201磨纱贴塑不锈钢板； 2.罩体厚度 1.0mm； 3.防透光过滤网厚度 1.0mm； 4.配备防爆灯、隔油网、集油盒。 |  |  |  |
| 2 | 排烟罩 洗碗间 | 2000*1000*500 | 2 | 平 方 | 1.板材均选用 201磨纱贴塑不锈钢板； 2.罩体厚度 1.0mm； 3.防透光过滤网厚度 1.0mm； 4.配备防爆灯、隔油网、集油盒。 |  |  |  |
| 3 | 镀锌风管 | 1.0mm | 235 | 平米 | 材质镀锌，风管与法兰一体压制成型，尺寸精确，结构强度高，无焊接，不宜变形，连接紧密，漏风率低；管道1.0mm,加强筋0.8mm，角连接件1.0mm，法兰夹卡1.0mm，内支撑为镀锌，硅酮密封胶密封 |  |  |  |
| 4 | 调风阀 | 600*600 | 2 | 台 | 阀体框架：2mm厚冷轧钢板，叶片：1mm厚镀锌板，轴及连杆：45#钢镀锌钝化处理，轴承为黄铜H62，使用温度：-40℃~95℃或-50℃~300℃。 |  |  |  |
| 5 | 调风阀 | 400*400 | 1 | 台 | 阀体框架：2mm厚冷轧钢板，叶片：1mm厚镀锌板，轴及连杆：45#钢镀锌钝化处理，轴承为黄铜H62，使用温度：-40℃~95℃或-50℃~300℃。 |  |  |  |
| 6 | 灶间台 | 300*1200*800 | 2 | 台 | 1.板材均选用 201磨纱贴塑不锈钢板； 2.台面厚度 1.0mm； 3.层板厚度 1.0mm； 4.立柱采用φ47x1.0mm 不锈钢圆管配不锈钢可调子弹脚。 |  |  |  |
| 7 | 角阀 |  | 30 | 个 | 全铜陶瓷阀芯、铜合金加厚单冷 |  |  |  |
| 8 | 防鼠板 |  | 6 | 套 | 适配厨房门套 L1140+1410+970+1180+1420+960*500 |  |  |  |
| 9 | 明装空开箱 |  | 5 | 套 | 明装空开箱带空开/含安装 含电缆及辅材 |  |  |  |
| 10 | 单拉门工作台 | 2000*750*800 | 1 | 台 | 1.板材均选用 201磨纱贴塑不锈钢板； 2.台面厚度 1.0mm；底板及层板厚度1.0mm； 3.侧板、后背板厚度1.0mm， 门 1.0mm； 4.配备重力可调子弹脚。 |  |  |  |

总金额：xxx元，大写xxx

1、所报货币为人民币。小数点后保留两位有效数字。

2、供应商未按本表要求签字、盖章及报价的视为无效比选。

供应商：（公章）

法定代表人或授权代表签字：

日     期：

供应商的有效资质证明文件

1.具有独立法人资格，具有合格有效的营业执照；

2.询价单位不得在“信用中国”网站列为失信被执行人；

3.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目比选；

4.本项目不接受联合体参加比选。

- 法定代表人身份证明

供 应 商：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月               日

经营期限：

姓    名：                      性        别：

年    龄：                      职        务：

系                             （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

年        月        日

- 法定代表人授权委托书

致：                        （采购人名称）

(供应商名称) 按中华人民共和国法律于（     年   月   日）成立。 (法定代表人姓名)特授权（被授权人姓名）代表我公司全权办理针对本次（项目名称 ）项目的比价、报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于      年   月    日签字生效，特此证明。

| 法定代表人签字或盖章： | 被授权人签字或盖章： |
| --- | --- |
| 职务： | 职务： |
|  | 所在部门： |

附：法定代表人、被授权人身份证复印件

供应商（盖章）：

年        月        日

其它资料

（格式自拟）